密 级： 内部 阶 段： 版 次： A 版 外部型号+产品名称 软件安全性设计

产品型号-XXXX 共XX页 XXXXXXXXXX XXXX年XX月XX日

外部型号+产品名称 软件安全性设计

产品型号-XXXX 编制： 日期： 校对： 日期： 审核： 日期： 标审： 日期： 审定： 日期： 批准： 日期：

文件更改记录表

| 序号 | 版本号 | 页 次 | 标 记 | 处 数 | 更改文件号 | 更改者 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1 范围	1

2 引用文档	1

3 软件安全性设计	1

# 范围

## 标识

- 文档标识号：TN/x-DO-DS-V{N.xx}；

- 标题：；

- 软件名称；

- 软件缩写：

- 软件版本号。

## 系统概述

## 文档概述

# 引用文档

表2-X引用文档

| 序号 | 名称 | 版本 | 发布日期 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |

# 软件安全性设计

## 软件系统设计

### 硬件与软件功能的分配原则

对具有安全性要求的功能，应权衡用硬件实现还是用软件实现的利弊，作出妥善决策。

### 安全关键功能的人工确认

在系统控制回路中，安全关键功能的执行在可能时必须经操作人员确认或启动。

### 安全性内核

在安全关键的软件系统中，应当设计一个称为安全性内核的独立软件程序，用来监视系统并防止系统进入不安全状态。当出现潜在不安全的系统状态或者有可能转移到这种状态时.它将系统转移到规定的安全状态。

### 自动记录系统故障

必须采取措施自动记录检测出的所有系统故障及系统运行情况。

### 禁止回避检测出的不安全状态

在系统设计时考虑故障的自动检测一旦检测出不安全状态，系统应作出正确响应，不得回避。

### 保密性设计

系统设计应能防止越权或意外地存取或修改软件。

### 安全关键软件的标识原则

通常应将在附录B(参考件)中所述的A级和8级软件定为安全关键软件。例如，下述软件应定为安全关键软件:

    - 故障检测的优先级结构及安全性控制或校正逻辑、处理和响应故障的模块；

    - 中断处理程序、中断优先级模式及允许或禁止中断的例行程序；

    - 产生对硬件进行自主控制信号的软件；

    - 产生直接影响硬件部件运动或启动安全关键功能的信号的软件；

    - 其输出是显示安全关键硬件的状态的软件。

## 硬件设计

嵌入式软件的运行过程与相关系统硬件的运行过程相互交错，密不可分。设计因素相互影响。进行软件安全性设计时必须考虑与硬件设计有关的要求。

## 软件需求分析

对安全关键软件，必须列出可能的不期望事件，分析导致这些不期望事件的可能原因，提出相应的软件处理要求。

## 软件危险分析

对安全关键软件，应按照GJB 900的要求，在软件开发的各个阶段进行有关的软件危险分析。

## 安全关键功能的设计

a.安全关键功能必须至少受控于两个独立的功能。

b.安全关键的模块必须同其它模块隔离；安全关键的模块必须放在一起，以便对其进行保护。

c.安全关键功能必须具有强数据类型；不得使用一位的逻辑..}”或“1”来表示“安全”或“危险”状态；其判定条件不得依赖于全“O”或全“1”的输入。

d，安全关键的计时功能必须由软件控制，使操作人员不能随意修改。

e.在启动安全关键功能之前，必须对可测试的安全关键的单元进行实时检测。当检测到不安全的情况时，软件必须采取措施对其进行处理；如软件无法处理这种情况，则应保证将控制转换到硬件的安全子系统。

## 冗余设计

### 软件冗余

#### 考虑失效容限，确定冗余要求

一般依据软件安全关键等级，确定软件的失效容限要求，根据软件的失效容限要求，确定软件冗余要求。例如，对于A级软件，推荐的失效容限为2，要进行5版本程序设计；对于B级软件，推荐的失效容限为1,要进行3版本程序设计；对于C、D级软件，不考虑失效容限，无需软件冗余。

对无法实现N（>2）版本程序设计的安全关键软件，建议采用恢复块技术。

#### N版本程序设计

N版本程序设计由N个实现相同功能的(必要时，在考虑特殊处理后可包括按功能降级设计的)相异程序和一个管理程序组成，各版本先后运算出来的结果相互比较(表决)，确定输出。在表决器不能分辨出错模式的情况下，应当采取少数服从多数的表决方式，甚至可以根据系统安全性要求采取“一票否决”的表决方式。

N版本程序设计还可以对每一版本运算的结果增加一个简单接受测试或定时约束的功能，先期取消被证明是错误的结果或迟迟不能到达的结果，以提高表决器的实时性和成功率。

要选用各种不同的实现手段和方法来保证版本的强制相异，以减少共因故障。

注:仅依靠不同的设计队伍并对其它设计因素不作强制要求而开发的软件称为随机相异软件；不仅依靠不同的设计队伍，而且对方法、手段、工具、模型、语言(或语言的子集)作出强制规定而开发的软件称为强制相异软件。

#### 恢复块

软件需求规格说明中应对恢复块作单独的定义和说明。恢复块由一个基本块、若干个替换块(可以是功能降级替换块)和接受测试程序组成。基本工作方式是:运行基本块；进行接受测试，若测试通过，则输出结果；否则，调用第一个替换块，再进行接受测试；…；若在第N个替换块用完后仍未通过接受测试，便进行出错处理。

### 信息冗余

a.安全关键功能应该在接到两个或更多个相同的信息后才执行。

b.对安全关键信息，应保存在多种或多个不同芯片中，并进行表决处理。

c.对可编程只读存储器( PROM)中的重要程序进行备份(例如，备份在不同的PROM中)，万一PROM中的程序被破坏，还可通过遥控命令等手段使系统执行其备份程序。

d.对随机存取存储器(RAM)中的重要程序和数据，应存储在三个不同的地方，而访间这些程序和数据都通过三取二表决方式来裁决。

## 接口设计

### 硬件接口要求

a.CPU之间的通讯必须在数据传输之前对数据传输通道进行正确性检测。建议实施定期检测，以确保数据传输的正确性。

b.需要从接口软件中得到两个或更多安全关键信息的外部功能不得从单一寄存器或从单一输入/输出(I/0)端口接受所有的必要信息，而且这些信息不得由单一CPU命令产生。

c.对于所有模拟及数字输入输出，在根据这些值采取行动之前，必须先进行极限检测和合理性检测。

### 硬件接口的软件设计

a.硬件接口的软件设计必须考虑检测外部输入或输出设备的失效，并在发生失效时恢复到某个安全状态。设计必须考虑所涉及硬件的潜在失效模式。

b.在设计硬件接口的软件时，必须预先确定数据传输信息的格式和内容。每次传输都必须包含一个字或字符串来指明数据类型及信息内容。至少要使用奇偶校验与检验和来验证数据传输的正确性。

c.在硬件接口的软件设计中必须考虑硬件接口中已知的元器件失效模式。

d.安全关键功能应使用专用I/O端口，并使这种I/O端口与其它I/O端口有较大区别。

### 人机界面设计

a.人机交互软件要便于操作员用单一行为处理当前事务，使系统退出潜在不安全状态，并恢复到某一安全状态。

b.在启动安全关键功能时，必须由两个或多个人员在“与”方式下操作，并有完善的误触发保护措施.以避免造成无意激活。例如，在启动某个安全关键功能时，最少应由两个不同按键来启动。并且在设计这两个按键时，应使这两个按键在操作键盘或操作面板上保持一定的距离，以免误触发。两个操作员应独立地、最好在不同的操作键盘或操作面板上同时启动，且一个操作员不能同时启动也不能采取措施强迫另一操作员启动。

c.向操作员提供的显示信息、图标、及其它人机交互方式必须清晰、简明、且无二义性。

### 报警设计

a.必须向操作员提供声光报警，声音报警信号必须超过预期的背景噪声，并同时提供表明软件正在操作的实时指示。要求几秒钟或更长时间的处理功能在处理期间必须向操作员提供一个状态指示。

b.报警的设计必须使例行报警与安全关键的报警相区别，并应使得在没有采取纠正行为或没有执行所要求的后续行为以完成该操作的情况下，操作员无法清除安全关键的报警。

### 软件接口设计

在设计软件接口时必须确保:

a.模块的参数个数与模块接受的输人变元个数一致；

b.模块的参数属性与模块接受的输入变元属性匹配；

c.模块的参数单位与模块接受的输入变元单位一致；

d.模块的参数次序与模块接受的输入变元次序一致；

e.传送给被调用模块的变元个数与该模块的参数个数相同；

f.传送给被调用模块的变元属性与该模块参数的属性匹配；

g.传送给被调用模块的变元单位与该模块参数的单位一致；

h.传送给被调用模块的变元次序与该模块参数的次序一致；

i.调用内部函数时，变元的个数、属性、单位和次序正确；

j.不会修改只是作为输入值的变元；

k.全程变量在所有引用它们的模块中都有相同的定义；

l.不存在把常数当作变量来传送的情况。

## 软件健壮性设计

### 配合硬件进行处理的若干设计考虑

#### 电源失效防护

软件要配合硬件处理在加电的瞬间电源可能出现的间歇故障，避免系统潜在的不安全初始状态；在电源失效时提供安全的关闭；在电源的电压有波动时，使它不会产生潜在的危险。

#### 加电检测

软件设计必须考虑在系统加电时完成系统级的检测，验证系统是安全的并在正常地起作用；在可能时软件应对系统进行周期性检测，以监视系统的安全状态。

#### 电磁干扰

对于电磁辐射、电磁脉冲、静电干扰，以及在太空中使用的软件可能遇到的宇宙重粒子的冲击，硬件设计应按规定要求将这些干扰控制在规定的水平之下，软件设计要使得在出现这种干扰时，系统仍能安全运转。

#### 系统不稳定

若某些外来因素使系统产生不稳定，不宜继续执行指令，软件应采取措施，等系统稳定后再执行指令。例如，具有强功率输出的指令所引发的动作对系统或软件系统的稳定性有影响，软件应使软件在该指令输出并等系统稳定后，再继续执行指令。

#### 接口故障

应充分估计接口的各种可能故障，并采取相应的措施。例如，软件应能够识别合法的及非法的外部中断，对于非法的外部中断，软件应能自动切换到安全状态。反馈回路中的传感器有可能出故障并导致反馈异常信息，软件应能预防将异常信息当作正常信息处理而造成反馈系统的失控。同样，软件对输人、输出信息进行加工处理前，应检验其是否合理(最简单的方法是极限量程检验)。

#### 干扰信号

对被控对象的变化信号中伴同存在的干扰信号采用数字滤波器加以过滤时，采样频率的确定不仅要考虑有用信号的频率，而且要考虑干扰信号的频率。

#### 错误操作

软件应能判断操作员的输入操作正确(或合理)与否，并在遇到不正确(或不合理)输入和操作时拒绝该操作的执行，并提醒操作员注意错误的输入或操作，同时指出错误的类型和纠正措施。

### 监控定时器的设计

a.必须提供监控定时器或类似措施，以确保微处理器或软件具有处理程序超时或死循环故障的能力。

b.监控定时器应力求采用独立的时钟源，用独立的硬件实现；若采用可编程定时器实现，应统筹设计计数时钟频率和定时参数，力求在外界干扰条件下定时器受到干扰后定时参数的最小值大于系统重新初始化所需的时间值，最大值小于系统允许的最长故障处理时间值。

c.与硬件状态变化有关的程序设计应考虑状态检测的次数或时间，无时间依据的情况下可用循环等待次数作为依据，超过一定次数作超时处理。

### 异常保护设计

必须仔细分析软件运行过程中各种可能的异常情况，设计相应的保护措施。特别当采用现成软件时，必须仔细分析原有的异常保护措施对于现有的软件需求是否足够且完全适用。异常处理措施必须使系统转入安全状态，并保持软件处于运行状态。

## 简化设计

### 模块的单入口和单出口

除中断情形外，模块应使用单入口和单出口的控制结构。

### 模块的独立性

模块的独立性，应以提高内聚度，降低藕合度来实现.设计时必须遵循下述准则:

a.采用模块调用方式，而不采用直接访问模块内部有关信息的方式；

b.适当限制模块间传递的参数个数；

c.模块内的变量应局部化；

d，将一些可能发生变化的因素或需要经常修改的部分尽量放在少数几个模块中。

### 模块的扇入扇出

在设计软件时，将模块在逻辑上构成分层次的结构，在不同的层次上可有不同的扇入扇出

数。模块的实际结构形态应满足下述准则:

a.模块的扇出一般应控制在7以下；

b.为避免某些程序代码的重复，可适当增加模块的扇入；

c.应使高层模块有较高的扇出，低层模块有较高的扇入。

### 模块的藕合方式

根据GKB 2255的规定，模块间祸合的方式有五类，按其优选顺序排列如下:

a.数据藕合；

b.控制藕合；

c.外部藕合；

d.公共数据藕合；

e.内容藕合。

### 模块的内顺方式

根据GJB 2255的规定，模块内诸元素关联的方式有六类，按其优选顺序排列如下:

a.功能内聚；

b.顺序内聚；

c.通信内聚；

d.时间内聚；

e.逻辑内聚；

f.偶然内聚。

### 特殊考虑

鼓励采用经过实践考验、可靠且适用的现有软件。但必须仔细分析其适用性，并对所有不适用之处作妥善处理。

## 余量设计

### 资源分配及余量要求

在软件设计时，应确定有关软件模块的存储量、输入输出通道的吞吐能力及处理时间要求。并保证满足系统规定的余量要求。(例如，军用软件一般要求留有不少于20%的余量)。

### 时序安排的余量考虑

软件工作的时序安排，要结合具体的被亏对象确定各种周期。如采样周期、数据计算处理周期、控制周期、自诊断周期、输出输入周期等。当各种周期在时间轴上安排不下时，应采取更高性能的CPU或多CPU并行处理来解决，以确保软件的工作时序之间留有足够的余量。

## 数据要求

### 数据需求

必须定义软件所使用的各种数据。必须规定静态数据、动态输入输出数据及内部生成数据的逻辑结构，列出这些数据的清单，说明对数据的约束。同时，必须规定数据采集的要求，说明被采集数据的特性、要求和范围。对重要的数据在使用前后都要进行检验。推荐建立数据字典，并阐明数据的来源、处理、及目的地。

### 属性控制

任何数据都必须规定其合理的范围(例如，值域、变化率等等)。如果数据超出了规定的范围，就必须进行出错处理。变量的定义域应预先规定，在实现时予以说明，在运行时予以检查。必须对参数、数组下标、循环变量进行范围检查。

### 数值运算范围控制

进行数值运算时，必须注意数值的范围及误差问题。在把数学公式实现成软件程序时，要保证输入输出及中问结果不超出机器数值表示范围。

### 精度控制

保证运算所要求的精度。要考虑到计算误差及舍入误差，选定足够的数据有效位。

### 合理性检查

在软件的入口、出口及其它关键点上，应对重要的物理量进行合理性检查，并采取便于故障隔离的处理措施。

### 特殊问题

使用数学协处理器(如80X87 )时，必须仔细考虑浮点数接近零时的处理方式，建议在发生下溢时，使用最小的浮点数来替代零；在软件设计时应考虑某些硬件(如80X87 )出错的处理，对在使用这些硬件的过程中出现的异常情况进行实时恢复。

## 防错程序设计

### 参数化

在软件设计中，必须规定用统一的符号来表示参数、常量和标志，以便在不改变源程序逻辑的情况下，对它进行量改。

### 公用数据和公共变

必须指明由二个或多个模块公用的数据和公共变量，并尽量减少对公共变量的改变.以减少模块间的副作用。

### 标志

所有标志必须进行严格的定义，并编制标志的使用说明，说明的项目包括:

a.名称和位定义；

b.功能和作用；

c.使用范围(有效范围)；

d.生命周期(初始状态、运行中的变化条件、状态和时刻、最终状态)；

e.使用情况(使用该标志的模块名及使用方式)。

对于安全关键的标志，在其被使用的软件单元里，必须唯一且用于单一目的。

### 文件

文件必须唯一且用于单一目的；文件在使用前必须成功地打开，在使用结束后必须成功地关闭；文件的属性应与它的使用相一致。

### 非授权存取的限制

a.必须防止对程序(源程序、汇编程序及目标代码)的非授权的或无意的存取或修改，其中包括对代码的自修改。

b.必须防止对数据的非授权的或无意的存取或修改；对安全关键功能模块应设置调用密码。

### 无意指令跳转的处理

a.必须检测安全关键软件内或安全关键软件间的无意跳转；如果可行的话，进行故障诊断，并确定引起无意跳转的原因。

b.必须提供从无意指令跳转处进入故障安全状态的恢复措施。

### 程序检测点的设置

a.在安全关键软件中的关键点上进行监测，在发现故障时进行故障隔离；必要时，使系统进入安全状态。

b.在完成必要检测功能的前提下，检测点宜少不宜多。

c.测试特征量流出通道应力求独立，使测试功能的失效不会影响其它功能。

### 寻址模式的选用

尽量不使用间接寻址方式。在确实有必要采用间接寻址方式时，需慎重考虑和充分论证，并在执行之前验证地址是否在可接受的范围内。

### 数据区隔离

为了防止程序把数据错当指令来执行，要采用将数据与指令分隔存放的措施。必要时在数据区和表格的前后加入适当的NOP指令和跳转指令。使NUP指令的总长度等于最长指令的长度，然后加入一条跳转指令，将控制转向出错处理程序。

### 安全关键信息的要求

a.安全关键信息不能仅由单一CPU命令产生。

b.不用寄存器和I/O端口来存储安全关键信息。

c.使安全关键信息不会因一位或两位差错而引起系统故障。

安全关键信息与其它信息之间应保持一定的码距。安全关键信息的位模式不得使用一位的逻辑"1”和“0”表示，建议使用4位或4位以上、既非全0又非全1的独特模式来表示，以确保不会因无意差错而造成危险。

d.如安全关键信息有差错，应能检测出来，并返回到规定的状态(例如，安全状态)。

e.安全关键信息的决策判断依据不得依赖于全“1”或全“0”的输入(尤其是从外部传感器传来的信息)。

### 信息存储要求

考虑到信息保存的可靠性，对不需修改的重要信息，条件允许时应放在不易丢失的只读存储器(ROM)中。对需要少量次数修改的重要信息，则应放在电可擦除可编程只读存储器中。在宇宙空间中不得使用电可编程只读存储器( EPROM)。

### 算法选择要求

a.对规定时间内要完成规定任务的软件，不能采用没有把握在一定时间内算出结果的算法。

b.算法所使用的存储空问应完全确定。

## 编程要求

### 语言要求

a.采用标准化的程序设计语言进行编程。

b.在同一系统中，应尽量减少编程语言的种类；应按照软件的类别，在实现同一类软件时应只采用一种版本的高级语言进行编程，必要时，也可采用一种机器的汇编语言编程。

c.应选用经过优选的编译程序或汇编程序，杜绝使用盗版软件。

d.为提高软件的可移植性和保证程序的正确性，建议只用语言编译程序中符合标准的部分进行编程，尽量少用编译程序引入的非标准部分进行编程。

### 汇编语言的编程限制

暂停、停止、及等待指令要严格控制使用。

### 高级语言的编程限制

a.原则上不得使用GOTO语句。

B.对顺序程序的编制，应参照GJB 2255推荐的几种控制结构来编制程序；对并行程序的编制，应选择便于测试且简单的结构来编制程序。

### McCabe指数

软件单元的圈复杂度(即，McCabe指数)应小于10。

### 软件单元的规模

对于用高级语言实现的软件单元，每个软件单元的源代码最多不应超过200行，一般不超过60行。

### 命名要求

a.必须以显意的符号来命名变量和语句标号。

b.尽量避免采用易混淆的标识符来表示不同的变量、文件名和语句标号。

### 程序格式要求

在编辑源程序时，应将其编辑成反映结构化特色的缩进格式，使编码的逻辑关系与程序清单的实际位置对应。

### 程序注释要求与方法

#### 注释的一般要求

为提高可读性，在源程序中必须有足够详细的注释。注释应为功能性的.而非指令的逐句说明。

#### 模块头注释要求

在每个模块的可执行代码之前，必须用一段文字注释来说明如下内容:

a.模块名注释:标识模块的名称、版本号、入口点、程序开发者姓名、单位及开发时间.如有修改，还应标识修改者的姓名、单位和修改时间；

b.模块功能注释:说明模块的用途和功能；

c.输入输出注释:说明模块所使用的输入输出文件名，并指出每个文件是向模块输入，还是从模块愉出，或两者兼而有之；

d.参数注释:说明模块所需的全部参数的名称、数据类型、大小、物理单位及用途，说明模块中使用的全局量的名称、数据类型、大小、物理单位及其使用方式，说明模块的返回值；

e.调用注释:列出模块中调用的全部模块名和调用该模块的全部模块名；

f.限制注释:列出限制模块运行特性的全部特殊因素；

g.异常结束注释:列出所有异常返回条件及动作；

h.方法注释:说明该模块为实现其功能所使用的方法，为简炼，亦可指出说明该方法的文档；

i.外部环境及资源注释:说明该模块所依赖的外部运行环境及所用资源，如操作系统、编译程序、汇编程序、中央处理机单元、内存、寄存器、堆栈等等。

#### 模块内注释要求

在模块中，至少应对有条件改变数据值或执行顺序的语句(即，分支转移语句、输入输出语句、循环语句、调用语句)进行注释，对这些语句的注释不得扰乱模块的清晰性，即这些注释也应符合程序的缩进格式。具体的注释方法如下:

a.分支转移语句:指出执行动作的理由；

b.输入输出语句:指出所处理的文件或记录的性质；

c.循环语句:说明所执行动作的理由及出口条件；

d.调用语句:说明调用过程的理由及被调模块的功能。

#### 安全关键内容注释要求

在每个模块和软件单元中。对关键的语句标号和数据名还必须有准确的引用信息.并确定所有输入值和输出值的允许和预期范围；对计时器的值的注释必须包含计时功能的描述、其值及其基本原理或所引用的解释计时器值的基本原理的文档。

### 程序设计风格

在编制程序时应尽量采用下述程序设计风格。

#### 通用类

通用的程序设计风格:

a.程序要编写清楚，不要过分灵巧；

b.不要为了“效率”而牺牲清晰；

c.简单而直接地说明用意；

d.使用库函数；

e.避免使用临时变量；

f.把繁琐的工作交给软件去做；

g.使用语言中的好特征，避免使用不良特征；

h.先用易于理解的伪码语言编写；

i.选用能使程序更简单的数据结构；

j.每个模块都只做一件事情；

k.不要修补不好的程序，应当重新编程；

l.将大程序分成小块去编写和测试；

m.对递归定义的数据结构使用递归过程；

n.确保所有变量在使用前都被初始化；

o.不要查出一个错误就终止检查；

p.使用可以进行调试的编译程序；

q.避免因一个错误而造成中断；

r.在边界上检查程序；

s.进行防错性程序设计；

t.应牢记10.0乘0.1很少等于1.0这类事实，应避免作浮点数相等的比较；

u.先保证正确，再提高速度；

v.先保持简单，再提高速度；

W.先保持清晰，再提高速度；

x.与其重用不适合的代码，不如重新编制。

#### 结构类

与结构有关的程序设计风格:

a.用调用一个公共函数的方式代替重复的表示；

b.使用括号以避免二义性；

c.避免不必要的分支；

d.不要使用条件分支去代替一个逻辑表达式；

e.若逻辑表达式难以理解，就修改它直到易于理解为止；

f.使程序自顶向下读；

g.用IF…ELSE IF…ELSE来实现多路分支；

h.避免使用THEN…IF和空ELSE；

i.用IF- ELSE来强调只执行两个动作中的一个；

j.避免使用ELSE GQTO和ELSE RETURN；

k.使用基本的控制流结构；

l.使与判定相联系的动作尽可能近地紧跟着判定；

m.使用数组以避免重复的控制序列；

n.要模块化，使用子程序；

o.使模块间的捐合清晰可见；

p.当心不要分支出两条等价的支路；

q.避免从循环引出多个出口。

#### 说明类

便于理解的程序设计风格:

a.选用不易混淆的变量名；

b.使用有意义的变量名；

c.使用有意义的语句标号；

d.保持注释和程序一致；

e.注释不要离题；

f.不要用注释去复述代码，使每条注释都起到提高可读性的作用；

g.不要注释不合理的代码，而要对其重写，直到易于理解为止；

h.程序的格式安排应有助于理解；

i.将数据编制成文档。

#### 输入输出类

与输入输出有关的程序设计风格:

a.检查输入的合法性和无二义性；

b.确保输入不违背程序的限制；

c.使用文件结束符或其它标记而不用计数来终止输入；

d.识别错误的输入，并尽可能地纠正错误；

e.用统一的方式处理文件的结束条件；

f.使输入易于准备，使输出能自我说明；

g.使用统一的输入格式；

h.使输入易于校对；

i.尽可能采用自由格式输入；

j.允许缺省值，但应在输出时反映出来；

k.将输入和输出局限在子程序中。

#### 语言类

与FQRTRAN语言有关的程序设计风格:

a.避免FORTRAN的算术IF；

b.用Do-END和缩排格式来限定语句组的边界；

c.用Do和Do一WHILE强调循环的存在；

d.用DATA语句或INITIAL属性对常数初始化；

e.对常量用可执行代码初始化。

## 多余物的处理

### 文档中未记载特征的清除

运行和支持程序必须只包含文档所要求的那些特征和能力，而不应包含文档中所没有的特征。对于为便于软件测试而引入的必要功能和特征，必须验证它们不会影响软件的安全性。

### 程序多余物的清除

a.运行程序不得包含不使用的可执行代码。不使用的可执行代码必须从源代码及重新编译的程序中去掉。

b.装入的运行程序不得包含不引用的变量。固件应在固化前去除不再运行的程序部分。

c.对不同阶段的多余物(如，在星载软件中配合地面测试的监控程序，它在地面测试阶段并非多余物，而上天后为多余物)，应慎重考虑。

### 未使用内存的处理

a.所有未被运行程序使用的内存必须初始化到某一模式，该模式的执行将使系统恢复到安全状态；不得用随机数、暂停、等待指令来填充处理器的内存；NOP、停止指令要慎用；不得保留先前覆盖中的或装入的数据或代码。当处理器收到这种非执行的代码模式而暂停运行时，监控定时器必须提供一个中断例行程序来使系统恢复到安全状态。如果处理器把这些非执行代码模式视为一个错误，则应开发一个错误处理例行程序来将系统恢复到某个安全状态，并终止处理，同时给操作员提供信息，以提醒他注意失效。

b.未使用的内存包括程序的“空白区”和数据的“空白区”。具体地说，程序的“空白区”应在固化时做适当的处理.数据的“空白区”应在系统初始化时做适当的处理。处理对策应根据指令系统功能、故障处理的实时性要求及其它要求确定。一般应选择单字节指令。

### 覆盖的处理

覆盖必须占有等量的内存。当某一特殊函数需较少的内存空间时，必须将剩余部分初始化到某一模式，该模式执行时将使系统恢复到某一安全状态。剩余空间既不得用随机数、停止、等待指令填充，也不得用前面的覆盖中的数据或代码来填充。

## 软件更改要求

a.对软件的更改应执行配置管理规范，严格实施更改管理；对更改过的软件必须进行回归测试；确保对有关文档进行相应的更改，以保持文档的一致性；必须进行软件更改危险分析。

b.禁止对已处于配置管理下的目标程序代码进行修补，所有的软件更改必须用源程序语言编码并编译。

c.对已经推广应用的或者在现场系统上的安全关键软件的更改，必须以修改后通过审查批准的整个软部件的形式来发布而不得对目标程序代码进行修补。

d.对固件的更改应在软件更改经过验证之后进行，必须由二人或多人共同完成；必须以经过测试的全功能电路板的形式发布；该电路板的设计及安装过程应使由于误操作、静电放电、正常或异常的存储环境对电路造成损害的可能性极小。